Администрация муниципального района

"Забайкальский район"

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 февраля 2020 года								№ 35

пгт. Забайкальск

Об обеспечении соблюдения требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов и утверждении  инструкции по тушению степных пожаров на территории муниципального района «Забайкальский район»

В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях  результативной борьбы со  степными пожарами, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» обязывает:

1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на объектах экономики всех форм собственности в период уборки урожая и заготовки кормов;

2. Утвердить инструкцию по тушению степных пожаров (приложение № 1).

3. Отделу сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» руководствоваться настоящим распоряжением в повседневной деятельности

4. Перед выездом на тушение степных пожаров  руководителям групп оперативного реагирования в обязательном порядке проводить инструктаж членов группы по технике безопасности согласно инструкции:

4.1. Ознакомить с инструкцией членов оперативных групп реагирования.

5. Отменить распоряжение Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.12.2013 года № 283 «Об утверждении инструкции по тушению степных пожаров».

6. Официально опубликовать настоящее распоряжение в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального района				   В.Н. Беломестнова

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Администрации муниципального района

«Забайкальский район»

от  05  февраля 2020 года № 35

Инструкция

по тушению степных пожаров

К тушению пожаров, допускаются лица, достигшие 18 лет, физически здоровые, не находящиеся в стадии алкогольного или наркотического опьянения, проинструктированные руководителями групп оперативного реагирования по технике безопасности при тушении пожара согласно инструкции (под подпись).

Добровольный пожарный при работе на пожаре всегда должен иметь при себе и уметь использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, фильтрующие противогазы). Для защиты лица иметь прозрачный защитный щиток из негорючего пластика, либо каску с аналогичным защитным щитом. Руки должны быть защищены перчатками или крагами. Обувь должна быть из негорючих материалов.

Отдельную опасность представляют различные механизмы с двигателями внутреннего сгорания (мотопомпы, воздуходувки) и емкости с топливом и смазочным материалом. При попадании горящего бензина или масла на одежду пожарного следует немедленно потушить огонь, набросив на него негорючую ткань либо повалив пострадавшего на землю и перевернув горящим участком вниз. Когда пламя сбито, нужно охладить пораженный участок большим количеством холодной воды.

На травяных пожарах имеется большой риск попасть в огненную ловушку, из-за перемены ветра или из-за сложностей с ориентированием пожарные оказываются окружены огнём или не успевают отступить от приближающего фронта пожара. В такой ситуации следует, не поддаваясь панике, выбрать место для прорыва (там, где интенсивность горения  будет самой минимальной). В этом месте, используя имеющиеся средства тушения, пожарные пробивают брешь в горящей кромке для выхода на выгоревшую площадь. Прорывы через горящую кромку нужно осуществлять решительно, по возможности на задержке дыхания, использую все имеющиеся средства  защиты лица, смочив одежду водой.

На пожарах при любых обстоятельствах люди должны находиться в зоне видимости друг друга. На выполнение любых работ на пожаре выделяется не менее двух человек. При потере любого из работающих на пожаре людей из вида ( при потере связи с группой, работающей вне прямой видимости) организуются работы по их поиску. Работая на пожаре, следует все время  интересоваться самочувствием работающих рядом товарищей и внимательно прислушиваться к себе. Важно соблюдать нормальный режим труда и отдыха. Чрезмерное утомление  – основная причина травматизма и несчастных случаев на пожарах.

Тушение любого пожара начинается с разведки. Это наиболее ответственная стадия: от неё зависит эффективность всех дальнейших действий.

Разведка должна ответить на следующие вопросы:

- как, в каких направлениях продвигается пожар;

- есть ли поблизости естественные или искусственные преграды для огня;

- какие подъездные пути можно использовать для доставки к месту пожара людей;

- какие существуют пути эвакуации, где находятся зоны безопасности.

Организует разведку руководитель ОГ. Когда первичные данные собраны, он принимает решение - какое направление  пожара считать самым опасным и требующим наибольших сил и средств, разрабатывает  план тушении. Ситуация во время пожара меняется очень быстро, поэтому сбор информации важно продолжить и во время тушения.

По итогам разведки ОГ принимает решение о прямом или косвенном тушении. Прямое тушение – это работа непосредственно на горящей кромке, когда есть возможность быстро остановить пожар на минимальной площади без риска для людей. При небольшом очаге и достаточном количестве людей огонь останавливают сначала по фронту, а потом продвигаются вдоль флангов. Если высота пламени и задымление не позволяют работать с фронта, тушение начинается с тыла, продвигаясь по флангам.

После того, как пожар локализован и перестал распространяться, проводят работы по его ликвидации и караулу. Это позволяет проверить надёжность тушения на кромке и дождаться, пока погаснут все горящие материалы на выжженной площади. Только убедившись, что ветер не раздует тлеющие материалы, руководитель ОГ может окончательно снимать с этого пожара людей и технику.

Общие правила установки пожарных машин на степной пожаре.

Автомобили  устанавливают таким образом, чтобы  исключить возможность повреждения автомобиля от огня, искр, теплового излучения, падения деревьев и т.п.

Автомобили желательно расположить так, чтобы до них легко было добраться и, в случае экстренной эвакуации, быстро уехать, не совершая дополнительных манёвров.

Мотопомпы  ставятся в максимально безопасном и ровном месте. Рядом с ними определяется место для хранения ГСМ. Выхлоп от работающей помпы не должен быть направлен на ГСМ. Рядом с работающим механизмом всегда должен находиться человек. Крайне желательно обеспечить радиосвязь между водителем, мотористом и руководителем ОГ для обеспечения слаженности и безопасности их действий.

Виды тушения степного пожара:

Захлёстывание горящей кромки;

Применяется при тушении огня на открытых пространствах.

Влажной тряпкой, метлой или ветками производятся сильные удары, «прихлопывающие» пламя и отбрасывающие горящие частицы на сгоревшую площадь. Удар наносится  с протяжкой, на какое-то время оставляя потушенный участок закрытым для доступа воздуха. Это дополнительно придавливает горящую траву и изолирует ее от притока воздуха, не давая разогреться снова и позволяя горячим материалам немного остыть.

Тряпка  имеет относительно небольшой вес и размер. При этом эффективность этого способа тушения выше, чем кажется на первый взгляд. Тряпки можно применять при высоте пламени до полуметра.  Возможны веники из лиственных пород или небольшие деревья.

В некоторых регионах вместо тряпки применяют так называемые «хлопушки» - рыболовную сеть, тряпку или резиновый коврик на деревянном древке, швабры и метлы.

Бесполезно тушить тряпкой тлеющие горючие материалы: сухие ветки и лесную подстилку. Для их тушения лучше  – смести горячие частицы на выгоревшую площадь.

Тушение с помощью ранцевого лесного огнетушителя (далее -РЛО);

РЛО – это емкость для воды объёмом примерно 20 литров с гидропультом (двухходовым насосом) из металла или пластмассы. Надевается на спину как рюкзак. Переключаемая форсунка позволяет подать компактную или распылённую струю. Компактная струя сбивает пламя и охлаждает горючий материал, распылённая – смачивает горючие поверхности, что обычно используется при подготовке опорных полос. Полного ранца хватает в среднем на 10-15 минут интенсивной работы.

РЛО применимы на всех ландшафтных пожарах, не требуют топлива, легки и просты в обращении. В ранце можно оперативно доставлять воду на значительное расстояние, что делает их незаменимыми при тушении быстро  распространяющихся пожаров.

Система клапанов в гидропульте очень чувствительна к качеству воды, поэтому заливать ранец всегда надо через имеющийся в горловине фильтр.

Техника безопасности - При работе с РЛО на горящей кромке пожара  необходимо использовать боевую одежду, иметь при себе респиратор и огнестойкий щиток для защиты лица. Постоянно следите за расходом воды и контролируйте изменение обстановки, чтобы  не попасть в огненную ловушку. Категорически запрещается пить воду из РЛО.

Тактика - РЛО применяется прежде всего для тушения горящей кромки при травяных и низовых пожарах и для контроля за отжигом от опорной полосы.

Характеристика неисправности - Распространённая поломка РЛО – неисправность гидропульта, при использованием загрязненной воды - требуется прочисть гидропульт.

Тушение с помощью воздуходувки-опрыскивателя;

Воздуходувка состоит из воздушного компрессора с бензиновым двигателем и бака для воды, скомпонованных в ранец. Ствол, в который подается струя воздуха с добавлением воды, выведен вперед и управляется одной рукой.

В воздуходувке есть система управления скоростью воздушного потока («газ») и количеством подаваемой жидкости. Подача воды регулируется переключателем на стволе. Вес всей конструкции с полной заправкой водой и топливом — около 30 кг.

Особенность воздуходувки — возможность работать без воды, срывая пламя струей воздуха. Вода подается только при необходимости смочить или охладить какой-то участок. Таким образом, с одной заправки можно обработать до 1.5 км кромки, что делает воздуходувку незаменимой при тушении травяных пожаров.

Воздуходувка эффективна для работы с небольшой дистанции, когда воздушный поток направляется непосредственно в основание пламени. Если расстояние от ствола воздуходувки до пламени более метра, получается обратный эффект — раздувание огня.

Техника безопасности - Человек, работающий с воздуходувкой, обязательно должен быть одет в боевую одежду и иметь на руках краги, а на лице — огнестойкий щиток и респиратор: поднятые воздушной струей горящие частицы и тепловой поток от «раздутого» огня могут быть опасны  для самого оператора.

Заправлять воздуходувку топливом на пожаре нужно предельно осторожно: особенно важно насухо протереть все детали, на которые могло попасть горючее. Помните, что при падениях и неосторожной транспортировке через вентиляционное отверстие в крышке топливного бака может вытекать топливо.

При определении тактической схемы тушения и распределении людей необходимо учитывать, что человек с воздуходувкой крайне тяжело перемещается по пересеченной местности и при работающем моторе  не может пользоваться средствами связи. Вес, уровень шума и вибрация воздуходувки быстро вызывают утомление.

Тактика - Воздуходувки  используется при тушении травы, Воздуходувка отлично «сбивает» открытое пламя, но дотушить огонь полностью с ее помощью трудно, воздуходувка отбрасывает потоком воздуха горящие частицы на сгоревшую площадь.

Как правило, группу с воздуходувкой отправляют на участок, где требуется в кратчайшие сроки остановить быстро распространяющийся по траве огонь. При тушении кромки травяного пожара лучше поставить человека с воздуходувкой первым, а за ним человека с РЛО или метлой для  дотушивания. Таким образом достигается максимальная скорость тушения. Чтобы не утомляться и дольше сохранять работоспособность, желательно периодически меняться. работать по очереди.

При прямом тушении пожаров на участках с высокой травой, особенно при сильном ветре, эффективнее обратная схема: первым должен идти человек с РЛО для  уменьшения высоты пламени, за ним — человек с воздуходувкой, а следом — человек с метлой для дотушивания. В этих условиях можно также работать двумя воздуходувками одновременно с последующим дотушиванием из РЛО.

Воздуходувки  весьма эффективны при проведении отжигов — как средство для тушения возникающих за опорной полосой очагов, а также для раздувания огня и разбрасывания горящих частиц в сторону фронта пожара.

При работе с воздуходувкой на большом удалении от источника воды целесообразно выделить нескольких человек с РЛО для подноса воды, смачивателей и топлива.

Характерные неисправности - Воздуходувки отличаются сложной конструкцией и требуют постоянного контроля за техническим состоянием. Необходимо регулярно проверять все резьбовые соединения, а также герметичность топливной системы. На пожаре у воздуходувки нередко забивается грязью вентиляционное отверстие в крышке топливного бака, что вызывает перебои в работе двигателя.

Тушение мотопомпой;

Мотопомпа состоит из двигателя внутреннего сгорания и водяного насоса. Ее основные характеристики: производительность, напор и вес. При тушении пожаров на природных территориях применяют, как правило, мотопомпы производительностью от 125 до1100 литров в минуту, с напором от 34 до 90 метров водяного столба (3.4-9 атм) и весом  до 50 кг. Желательно использовать помпы, рассчитанные на загрязненную воду (с твердыми частицами до 5 мм).

Тактика - Мотопомпы используют как для непосредственного тушения горящей кромки, так и для обеспечения водой работников с РЛО и воздуходувками, для заправки водой пожарных автомобилей. Рукава прокладываются по кратчайшему безопасному пути, оставляется запас рукавов для маневрирования и наращивания рабочих линий.

Для подачи воды на большие расстояния или для подъема воды на большую высоту можно работать мотопомпами через промежуточные емкости «вперекачку». Для этого используются не только естественные водоемы, но и, например, мягкие пожарные емкости (резервуар с ручками, герметично закрывающейся горловиной и краном для слива воды). Стоящая на водоеме помпа качает воду в ёмкость, из которой вторая помпа перекачивает воду дальше, что позволяет вдвое увеличить расстояние подачи воды.

Техника безопасности, характерные неисправности - Около работающей мотопомпы всегда должен находиться обученный человек. Кроме того, крайне желательно наладить надежную радиосвязь между работниками у мотопомпы и ствольщиками.

Чаще всего проблемы с забором воды связаны с негерметичностью соединения заборного рукава и входного патрубка помпы или с попаданием воздуха в заборный рукав через заборную сетку.

Дополнительное оборудование, необходимое при работе с мотопомпами -  Пии работе с помпами следует помнить, что для выполнения всех работ вам потребуется дополнительное оборудование. Для заправки топливом и для долива масла могут понадобиться соответствующие ёмкости для ГСМ и воронки. Чтобы залить воду в насос перед первым пуском, лучше взять  ведро или ковш.

Для соединения рукавов, и особенно для присоединения к помпе заборного рукава, удобно пользоваться специальными рукавными ключами соответствующих типоразмеров.

Для временного ремонта частично прогоревших или пробитых острыми предметами рукавов можно использовать рукавные зажимы соответствующих типоразмеров. Помните, что для работы на пожарах лучше брать помпы «для загрязненной воды». Желательно выбирать модели не только с приемлемым расходом воды, но и достаточно высоконапорные: это позволит поднять воду на большую высоту или подать ее на большее расстояние.

Рукава для мотопомп желательно приобретать с латексным внутренним слоем, льняные или синтетические. Брезентовые неудобны, а прорезиненные слишком тяжелы

Степные пожары на открытых пространствах;

Степные пожары очень скоротечны, распространяются очень быстро, имеют обычно низкую интенсивность, но служат причиной возникновения всех остальных видов пожаров. Как правило, такие пожары действуют на очень значительных площадях с огромной протяженностью горящей кромки, что делает неэффективным применение пожарных автомобилей для прямого тушения водой и огнегасящими растворами. Как правило, пожары останавливают на надежных минерализованных полосах, нередко применяют отжиг. На кромке обычно работают ручными средствами (РЛО, воздуходувки, захлестывание ветками)

В отличие от многих других категорий пожаров, при степном пожаре наиболее безопасной территорией  является выгоревшая площадь. Скорость продвижения огня и форма горящей кромки меняются очень быстро, находясь в прямой зависимости от  ветра, что представляет большую опасность для работающих на кромке людей.

При тушении степных пожаров, отлично показывает себя применение воздуходувок и РЛО. При защите населенных пунктов целесообразно косвенное тушение — создание минерализованных полос и отжиг.

Вред приносимый природе от  степных пожаров;

Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Огонь разрушает дерновину злаков и разнотравья, что ухудшает водный баланс почвы, уничтожает деревья и кустарники. Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами заболеваний, что приводит к гибели не только пораженных огнём насаждений, но и соседних с ними посадок. В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства, уничтожается ценная фауна. Наносится ущерб популяциям гнездящихся на земле птиц, поскольку степные пожары наиболее интенсивны весной, в период гнездования. При сильном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кроме того, степные пожары являются бедствием для луговых и полевых экосистем, так как ведут к гибели насекомых и деградации почв. Проходит несколько лет, и вместо плодородного слоя остаются лишь песок и камни.

Но самое страшное – пожары представляют  опасность для здоровья и жизни людей.