Администрация муниципального района

"Забайкальский район"

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 декабря 2013г.									№ 283

пгт. Забайкальск

Об утверждении инструкции по тушению степных пожаров

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Забайкальский район, в соответствии со ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район» обязываю:

1. Утвердить инструкцию по тушению степных пожаров  согласно приложению.

2. Перед выездом на тушение степных пожаров руководителям групп оперативного реагирования в обязательном порядке проводить инструктаж членов группы по технике безопасности согласно инструкции.

3. Ознакомить с инструкцией членов оперативных групп реагирования.

4. Распоряжение администрации муниципального района  «Забайкальский район» от 29 мая 2012 года  № 123 «Об утверждении инструкции по тушению степных пожаров» отменить.

5. Настоящее распоряжение официально опубликовать в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» Забайкальское обозрение и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

муниципального района								А.П. Кан

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Администрации

муниципального района

«Забайкальский район»

от 13 декабря 2013 года № 283

Инструкция по тушению степных пожаров

К тушению пожаров, допускаются лица, достигшие 18 лет, физически здоровые, не находящиеся в стадии алкогольного или наркотического опьянения, проинструктированные руководителями групп оперативного реагирования по технике безопасности при тушении пожара согласно инструкции (под подпись).

Добровольный пожарный при работе на пожаре всегда должен иметь при себе и уметь использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, фильтрующие противогазы). Для защиты лица иметь прозрачный защитный щиток из негорючего пластика, либо каску с аналогичным защитным щитом. Руки должны быть защищены перчатками или крагами. Обувь должна быть из негорючих материалов.

Отдельную опасность представляют различные механизмы с двигателями внутреннего сгорания (мотопомпы, воздуходувки) и емкости с топливом и смазочным материалом. При попадании горящего бензина или масла на одежду пожарного следует немедленно потушить огонь, набросив на него негорючую ткань либо повалив пострадавшего на землю и перевернув горящим участком вниз. Когда пламя сбито, нужно охладить пораженный участок большим количеством холодной воды.

На травяных пожарах имеется большой риск попасть в огненную ловушку, из-за перемены ветра или из-за сложностей с ориентированием пожарные оказываются окружены огнём или не успевают отступить от приближающего фронта пожара. В такой ситуации следует, не поддаваясь панике, выбрать место для прорыва (там, где интенсивность горения и глубина кромки будет самой минимальной). В этом месте, используя имеющиеся средства тушения, пожарные пробивают брешь в горящей кромке для выхода на выгоревшую площадь. Прорывы через горящую кромку нужно осуществлять решительно, по возможности на задержке дыхания, использую все имеющиеся средства  защиты лица, смочив одежду водой.

На пожарах при любых обстоятельствах люди должны находиться в зоне видимости друг друга. На выполнение любых работ на пожаре выделяется не менее двух человек. При потере любого из работающих на пожаре людей из вида ( при потере связи с группой, работающей вне прямой видимости) организуются работы по их поиску. Работая на пожаре, следует все время  интересоваться самочувствием работающих рядом товарищей и внимательно прислушиваться к себе. Очень важно соблюдать нормальный режим труда и отдыха. Чрезмерное утомление работников – основная причина травматизма и несчастных случаев на пожарах.

Тушение любого пожара начинается с разведки. Это наиболее ответственная стадия: от неё зависит эффективность всех дальнейших действий.

Разведка должна ответить на следующие вопросы:

- как, в каких направлениях продвигается пожар;

- есть ли поблизости естественные или искусственные преграды для огня;

- какие подъездные пути можно использовать для доставки к месту пожара людей;

- какие существуют пути эвакуации, где находятся зоны безопасности.

Организует разведку руководитель тушения (оперативной группы). Когда первичные данные собраны, он принимает решение о том, какое направление развития пожара считать самым опасным и требующим наибольших сил и средств, разрабатывает первичный план тушении. Ситуация во время пожара меняется очень быстро, поэтому сбор информации важно продолжить и во время тушения.

По итогам разведки группа принимает решение о прямом или косвенном тушении. Прямое тушение – это работа непосредственно на горящей кромке, когда есть возможность быстро остановить пожар на минимальной площади без риска для людей. При небольшом очаге и достаточном количестве людей огонь останавливают сначала по фронту, а потом продвигаются вдоль флангов. Если высота пламени и задымление не позволяют работать с фронта, тушение начинается с тыла, продвигаясь по флангам, тем самым уменьшая высоту пламени и количество дыма на фронтовой кромке.

После того, как пожар локализован и перестал распространяться на новые площади, проводят работы по его окончательному тушению (ликвидации) и окарауливанию. Это позволяет проверить надёжность тушения на кромке и дождаться, пока погаснут все горящие материалы на выжженной площади. Только убедившись, что ветер не раздует тлеющие материалы, руководитель тушения может окончательно снимать с этого пожара людей и технику. При тушении небольших пожаров окарауливание и дотушивание проводится на всей выгоревшей площади.

Общие правила установки пожарных машин и водоподающего оборудования на пожаре

Автомобили на пожаре устанавливают таким образом, чтобы максимально исключить возможность повреждения автомобиля от огня, искр, теплового излучения, падения деревьев и т.п.

Автомобили желательно расположить так, чтобы до них легко было добраться и, в случае экстренной эвакуации, быстро уехать, не совершая дополнительных манёвров.

Мотопомпы и генераторы ставят в максимально безопасном и ровном месте. Рядом с ними оборудуют место для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Выхлоп от работающей помпы или генератора не должен быть направлен на горючие материалы.

Рядом с работающим механизмом всегда должен находиться человек. Крайне желательно обеспечить радиосвязь между водителем, работником-мотористом (работает с мотопомпой), ствольщиком (работает с пожарным стволом) и руководителем тушения для обеспечения слаженности и безопасности их действий.

Виды тушения степного пала

Захлёстывание горящей кромки

Применяется при тушении огня на открытых пространствах.

Тряпкой (желательно влажной), метлой или ветками производятся сильные удары, «прихлопывающие» пламя и отбрасывающие горящие частицы на сгоревшую площадь. Желательно наносить удар с протяжкой, на какое-то время оставляя потушенный участок закрытым для доступа воздуха. Это дополнительно придавливает горящую траву и изолирует ее от притока воздуха, не давая разогреться снова и позволяя горячим материалам немного остыть.

Тряпка (кусок брезента или ненужная одежда из натуральных материалов), имеет относительно небольшой вес и размер. При этом эффективность этого способа тушения выше, чем кажется на первый взгляд. Тряпки можно применять при высоте пламени до полуметра. Также можно использовать веники из лиственных пород или небольшие деревья.

В некоторых регионах вместо тряпки применяют так называемые «хлопушки» - рыболовную сеть, тряпку или резиновый коврик на деревянном древке – и даже обычные швабры и метлы.

Бесполезно тушить тряпкой тлеющие горючие материалы: сухие ветки и лесную подстилку. Для их тушения лучше использовать другую тактику – смести горячие частицы на выгоревшую площадь.

Тушение с помощью ранцевого лесного огнетушителя (РЛО).

Ранцевый лесной огнетушитель – это емкость для воды объёмом примерно 20 литров с гидропультом (двухходовым насосом) из металла или пластмассы. Надевается на спину как рюкзак. Переключаемая форсунка позволяет подать компактную или распылённую струю. Компактная струя сбивает пламя и охлаждает горючий материал, распылённая – смачивает горючие поверхности, что обычно используется при подготовке опорных полос. Полного ранца хватает в среднем на 10-15 минут интенсивной работы. Если в воду добавить смачиватель, пенообразователь или огнетушащий состав, но при их отсутствии можно воспользоваться даже обычным жидким мылом.

Можно приобрести специальные пенообразующие насадки на гидропульт, которые при добавлении в воду соответствующего количества пенообразователя, позволяют использовать для тушения пену.

РЛО применимы на всех ландшафтных пожарах, не требуют топлива, легки и просты в обращении. В ранце можно оперативно доставлять воду на значительное расстояние, что делает их незаменимыми при тушении быстро  распространяющихся пожаров.

Система клапанов в гидропульте очень чувствительна к качеству воды, поэтому заливать ранец всегда надо через имеющийся в горловине фильтр.

В комплекте с РЛО полезно иметь собой легкий компактный ковшик для зачерпывания воды.

Техника безопасности:

При работе с РЛО на горящей кромке пожара и во время проведения отжига необходимо использовать боевую одежду, иметь при себе респиратор и огнестойкий щиток для защиты лица. Постоянно следите за расходом воды и контролируйте изменение обстановки, чтобы населению не попасть в огненную ловушку. Категорически запрещается пить воду из РЛО.

Тактика:

РЛО применяется прежде всего для тушения горящей кромки при травяных и низовых пожарах и для контроля за отжигом от опорной полосы.

Характеристика неисправности:

Самая распространённая проблема в работе РЛО – неисправность гидропульта, вызванная использованием загрязненной воды - требуется прочисть гидропульт.

Тушение с помощью воздуходувки-опрыскивателя

Воздуходувка состоит из воздушного компрессора с бензиновым двигателем и бака для воды, скомпонованных в ранец. Ствол, в который подается струя воздуха с добавлением воды, выведен вперед и управляется одной рукой.

Как правило, в воздуходувке есть система управления скоростью воздушного потока («газ») и количеством подаваемой жидкости. Подача воды регулируется переключателем на стволе. Вес всей конструкции с полной заправкой водой и топливом — около 30 кг.

Основная особенность воздуходувки — возможность работать без воды, срывая пламя струей воздуха. Вода подается только при необходимости смочить или охладить какой-то участок. Таким образом, с одной заправки можно обработать до 1.5 км кромки, что делает воздуходувку незаменимой при тушении травяных пожаров.

Воздуходувка эффективна для работы с небольшой дистанции, когда воздушный поток направляется непосредственно в основание пламени. Если расстояние от ствола воздуходувки до пламени более метра, получается обратный эффект — раздувание огня.

Группе, укомплектованной воздуходувками, следует взять с собой запас готового топлива, минимальный набор инструментов (отвертки, свечной ключ, пассатижи, шило, нож) и протирочный материал, запас концентрированного смачивателя и удобный компактный ковшик для наполнения бака водой. Необходимо также иметь при себе дополнительные средства индивидуальной защиты для всех участников группы.

Техника безопасности

Человек, работающий с воздуходувкой, обязательно должен быть одет в боевую одежду и иметь на руках краги, а на лице — огнестойкий щиток и респиратор: поднятые воздушной струей горящие частицы и тепловой поток от «раздутого» огня могут быть опасны как для самого оператора, так и для других участников тушения.

Заправлять воздуходувку топливом на пожаре нужно предельно осторожно: особенно важно насухо протереть все детали, на которые могло попасть горючее. Помните, что при падениях и неосторожной транспортировке через вентиляционное отверстие в крышке топливного бака может вытекать топливо.

При определении тактической схемы тушения и распределении людей необходимо учитывать, что человек с воздуходувкой крайне тяжело перемещается по пересеченной местности и при работающем моторе практически не может пользоваться средствами связи. Высокий вес, уровень шума и вибрация воздуходувки быстро вызывают утомление.

Тактика

Воздуходувки лучше всего использовать при тушении травы, тростника, лесных горючих материалов на легких грунтах. Воздуходувка отлично «сбивает» открытое пламя, но дотушить огонь полностью с ее помощью трудно. Кроме того, воздуходувка отбрасывает потоком воздуха горящие частицы на сгоревшую площадь.

Как правило, группу с воздуходувкой отправляют на участок, где требуется в кратчайшие сроки остановить быстро распространяющийся по траве огонь. При тушении кромки травяного пожара на участках с небольшим количеством напочвенных горючих материалов лучше поставить человека с воздуходувкой первым, а за ним — человека с ранцевым лесным огнетушителем, ветками или тряпками для захлестывания и дотушивания. Таким образом достигается максимальная скорость тушения. Чтобы не утомляться и дольше сохранять работоспособность, желательно периодически меняться и работать с воздуходувкой по очереди.

При прямом тушении пожаров на участках с высокой травой, особенно при сильном ветре, эффективнее обратная схема: первым должен идти человек с ранцевым лесным огнетушителем (для снижения температуры и уменьшения высоты пламени), за ним — человек с воздуходувкой (для срывания пламени потоком воздуха с мелкораспыленной водой), а следом — несколько человек с тряпками или ветками для дотушивания. В этих условиях можно также работать двумя воздуходувками одновременно с последующим дотушиванием из РЛО.

Более эффективного и надежного тушения при небольшом расходе воды можно добиться с помощью смачивателей или пенообразователей. Если даже максимального расхода воды из воздуходувки не хватает для сбивания пламени, можно сделать воздушный поток более влажным, добавив в него струю воды из РЛО. При работе с воздуходувкой на склонах нужно быть особенно осторожным и находиться по возможности ниже горящей кромки. Наиболее эффективно останавливать огонь на вершине или у основания склона. Следует помнить, что вода подается к стволу воздуходувки самосливом, т.е. модели с невысоким расположением бака для воды могут испытывать трудности с подачей воды при работе на крутых склонах.

Воздуходувки могут быть весьма эффективны при проведении отжигов — как средство для тушения возникающих за опорной полосой очагов, а также для раздувания огня и разбрасывания горящих частиц в сторону фронта пожара.

При работе с воздуходувкой на большом удалении от источника воды целесообразно выделить нескольких человек с РЛО для подноса воды, смачивателей и топлива.

Характерные неисправности

Воздуходувки отличаются относительно сложной конструкцией и требуют постоянного контроля за техническим состоянием. Необходимо регулярно проверять все резьбовые соединения, а также герметичность топливной системы. На пожаре у воздуходувки нередко забивается грязью вентиляционное отверстие в крышке топливного бака, что вызывает перебои в работе двигателя.

Тушение мотопомпой

Мотопомпа состоит из двигателя внутреннего сгорания и водяного насоса. Ее основные характеристики: производительность, напор и вес. При тушении пожаров на природных территориях применяют, как правило, мотопомпы производительностью от 125 до1100 литров в минуту, с напором от 34 до 90 метров водяного столба (3.4-9 атм) и весом от б до 50 кг. Желательно использовать помпы, рассчитанные на загрязненную воду (с твердыми частицами до 5 мм), так как помпы для чистой воды не могут долго работать от природных источников.

Тактика.

Мотопомпы используют как для непосредственного тушения горящей кромки, так и для обеспечения водой работников с РЛО и воздуходувками, для заправки водой пожарных автомобилей. Рукава прокладываются по кратчайшему безопасному пути, оставляется запас рукавов для маневрирования и наращивания рабочих линий.

Для подачи воды на большие расстояния или для подъема воды на большую высоту можно работать мотопомпами через промежуточные емкости «в перекачку». Для этого используются не только естественные водоемы, но и, например, мягкие пожарные емкости (резервуар с ручками, герметично закрывающейся горловиной и краном для слива воды). Стоящая на водоеме помпа качает воду в ёмкость, из которой вторая помпа перекачивает воду дальше, что позволяет вдвое увеличить расстояние подачи воды.

Техника безопасности, характерные неисправности.

Около работающей мотопомпы всегда должен находиться обученный человек. Кроме того, крайне желательно наладить надежную радиосвязь между работниками у мотопомпы и ствольщиками.

Мотопомпы всегда следует устанавливать на ровной поверхности, избегая любых неровностей. Площадку под мотопомпу лучше предварительно выровнять и укрепить, так чтобы ее не размыло водой, подтекающей из помпы. Помните, что помпа сильно вибрирует при работе, а после забора воды изменяется вес как заборного, так и напорного рукавов. Следует внимательно следить, чтобы выхлопная труба двигателя не была направлена на горючие поверхности (в том числе на напорный рукав). Заправлять помпу топливом можно только после остановки и охлаждения двигателя. Во всех случаях нештатной работы помпы (перебои в работе двигателя, проблемы с забором воды, потеря давления в рукавной линии при высоких оборотах двигателя и т.п.) следует немедленно выключить двигатель и пробовать устранить неисправность.

Чаще всего проблемы с забором воды связаны с негерметичностью соединения заборного рукава и входного патрубка помпы или с попаданием воздуха в заборный рукав через заборную сетку.

При работе в холодное время года, когда есть вероятность заморозков, после завершения работы следует обязательно слить воду из насоса мотопомпы. Если вы использовали морскую (соленую) воду, помпу следует промыть, установив ее на пресный водоисточник.

Дополнительное оборудование, необходимое при работе с мотопомпами.

При работе с помпами следует помнить, что для выполнения всех работ вам потребуется дополнительное оборудование. Для заправки топливом и для долива масла могут понадобиться соответствующие ёмкости для ГСМ и воронки. Чтобы залить воду в насос перед первым пуском, лучше воспользоваться небольшим ведром или ковшом.

Для соединения рукавов, и особенно для присоединения к помпе заборного рукава, удобно пользоваться специальными рукавными ключами соответствующих типоразмеров.

Чтобы проложить рукавную линию через проезжую часть, понадобятся рукавные мостики (устройство, позволяющее автомобилям переезжать рукавную линию, не повреждая ее).

Для временного ремонта частично прогоревших или пробитых острыми предметами рукавов можно использовать рукавные зажимы соответствующих типоразмеров. Выбирая конкретную модель, помните, что для работы на пожарах лучше брать помпы «для загрязненной воды». Желательно выбирать модели не только с приемлемым расходом воды, но и достаточно высоконапорные: это позволит поднять воду на большую высоту или подать ее на большее расстояние.

Рукава для мотопомп желательно приобретать с латексным внутренним слоем, льняные или синтетические. Брезентовые очень неудобны, а прорезиненные слишком тяжелы.

Использование специальной техники

На пожарах нередко применяют специальную водоподающую технику. Из пожарных автомобилей чаще всего используют автоцистерны (АЦ) и пожарные насосные станции (ПНС). Иногда применяют специальные «рукавные автомобили». Важно помнить, что для пожарных машин, вне зависимости от объема цистерны и производительности насоса (эти данные часто нанесены на бортах автомобиля), имеются существенные ограничения по тому, какие водоемы годятся им для забора воды. Как правило, водоем должен быть глубоким (не менее метра около берега), иметь твердый пирс, удаленный от воды не более чем на 3 метра, удобный подъезд для грузового автомобиля.

Кроме пожарных автомобилей, нередко используют поливочные машины (обычно они не могут забирать воду из водоема, их насосы только подают воду из бочки). Также часто в сельской местности применяют навесные шестеренные насосы, которые устанавливают на вал отбора мощности тракторов. Эти насосы сами забирают воду из водоемов и подают ее в рукавную линию. Наиболее часто встречающийся насос такого типа — НШН-600, подающий до 600 литров воды в минуту.

Если для тушения пожара необходимо создать Надежную минерализованную полосу или проложить просеку для доставки к месту пожара людей, техники и средств тушения, используют тяжелую технику. Для работы с ней лучше привлекать опытных водителей и трактористов, имеющих опыт работы на пожарах либо на природных территориях. Технику лучше использовать надежную, с проверенной выхлопной системой, оснащенной искрогасителями и проверенной топливной системой, исключающей подтекание топлива. Механизмы желательно отправлять парами. Это ускоряет создание мин- полосы и дает людям возможность эвакуироваться, если одна из машин выйдет из строя. При работе одного бульдозера или трактора в кабину к трактористу желательно посадить напарника, способного обеспечивать радиосвязь и следить за изменением обстановки.

Травяные пожары на открытых пространствах (степи, луга, заброшенные сельскохозяйственные угодья)

Пожары очень скоротечны, распространяются очень быстро, имеют обычно низкую интенсивность, но служат причиной возникновения всех остальных видов пожаров. Как правило, такие пожары действуют на очень значительных площадях с огромной протяженностью горящей кромки, что делает неэффективным применение*» например, пожарных автомобилей для прямого тушения водой и огнегасящими растворами. Как правило, пожары останавливают на надежных минерализованных полосах, нередко применяют отжиг. На кромке обычно работают ручными средствами (лопаты, ранцевые огнетушители, воздуходувки, захлестывание ветками и тряпками).

В отличие от многих других категорий пожаров, при травяном пожаре наиболее безопасной территорией в большинстве случаев является выгоревшая площадь. При тушении следует помнить, что скорость продвижения огня и форма горящей кромки меняются очень быстро, находясь в прямой зависимости от порывов ветра, что представляет большую опасность для работающих на кромке пожарных.

При тушении травяных пожаров на открытых пространствах, как правило, применяют захлестывание, отлично показывает себя применение воздуходувок, ранцевых лесных огнетушителей. В некоторых случаях (большие площади, сильный ветер, защита населенного пункта) целесообразно косвенное тушение — создание минерализованных полос и отжиг.

Какой вред приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей травяные палы?

Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы

Огонь разрушает дерновину злаков и разнотравья, что ухудшает водный баланс почвы, уничтожает деревья и кустарники, строения и сооружения. Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами заболеваний, что приводит к гибели не только пораженных огнём насаждений, но и соседних с ними посадок. В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства, уничтожается ценная фауна. Наносится ущерб популяциям гнездящихся на земле птиц, поскольку степные пожары наиболее интенсивны весной, в период гнездования. При сильном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кроме того, степные пожары являются бедствием для луговых и полевых экосистем, так как ведут к гибели насекомых и деградации почв. Проходит несколько лет, и вместо плодородного слоя остаются лишь песок и камни.

Но самое страшное – пожары представляют большую опасность для здоровья и жизни людей.

_______________________________